WC-TRENNWANDANLAGE TYP PUP30

FABRIKAT:

TYP PUP30 der SCHÄFER Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-tws.de oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Trennwandelemente, Pfosten, Wände und Türen in Sandwichbauweise. Alle Ecken körperfreundlich abgerundet. Sandwichelemente durch einen innenliegenden Rahmen aus Hartkunststoffprofilen stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente ist vollflächig mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum ausgeschäumt, der die Halbschalen absolut planeben und unlösbar miteinander verbindet. Die Elemente sind umlaufend mit Profilen geschlossen.

MATERIAL:

Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, auf Feuchtraumbedingungen ausgerichtet.

TÜREN:

Die Türen sind seitlich mit Aluminium-Profilen flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen.

KOPFLEISTE:

Aluminiumprofil mit Kunststoffabdeckung.

WAND- UND ECKANSCHLUSS:

Wandanschluß durch ein Aluminium-U-Profil. Eckanschluss zur Verbindung der Vorderfront und der Seitenwand aus stranggepresstem Aluminiumprofil.

BESCHLÄGE:

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Polyamid mit Stahlkern, Stärke 23 mm. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Not-entriegelung außen.

Als Alternative: Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus eloxiertem Aluminium in L-Form (Frankfurter Modell). Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem Aluminium.

Als Alternative: Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus Edelstahl in L-Form (Frankfurter Modell). Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen Haken und Puffer ebenfalls aus Edelstahl.

FÜSSE:

Stufenlos höhenverstellbarer Stützfuß mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer.

FARBEN:

Gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:

Standardhöhe 2.000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

ZUBEHÖR

Urinalschamwand 400 x 900 mm, aus dem gleichen Material wie die Kabinenelemente wandhängend

Befestigt mittels 2 eloxierter Aluminiumronden.

Urinalschamwand 400 x 900 mm, aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas mit einseitig keramischen Siebdruck. Wandhängend befestigt mittels 4 eloxierter Aluminiumwinkel

Schäfer Hakenpuffer Nylon N8007

Schäfer Nylon Rollenhalter N8001

Schäfer Nylon Ersatzrollenhalter N8002

Schäfer Nylon Bürstengarnitur N8003

Schäfer Haken Aluminium AL7010

Schäfer Hakenpuffer Aluminium AL7007

Schäfer Aluminium Rollenhalter AL7001

Schäfer Aluminium Ersatzrollenhalter AL7002

Schäfer Aluminium Bürstengarnitur AL7003

Schäfer Haken Edelstahl ES6010

Schäfer Hakenpuffer Edelstahl ES6007

Schäfer Edelstahl Rollenhalter ES6001

Schäfer Edelstahl Ersatzrollenhalter ES6002

Schäfer Edelstahl Bürstengarnitur ES6003