WC-TRENNWANDANLAGE TYP PUP40 ALTUS

FABRIKAT:

TYP PUP40 Altus der SCHÄFER Trennwandsysteme GmbH, 56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Raumhohe WC-Trennwandanlage. Trennwandelemente, Pfosten, Wände und Türen in Sandwichbauweise. Dabei wird der Hohlraum der der Elemente vollflächig mit FCKW- freiem Polyurethan-Hartschaum  ausgeklebt, der die Halbschalen absolut planeben und unlösbar miteinander verbindet. Die Elemente sind auf allen Seiten gekantet, so dass auf angesetzte Profile verzichtet werden kann und die Front komplett flächenbündig ist. Die Gesamtelementstärke beträgt 40 mm

MATERIAL:

Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, auf Feuchtraumbedingungen ausgerichtet. Die Oberfläche zeichnet sich durch hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit sowie Farbton- und Hitzebeständigkeit aus.

TÜREN:

Die Türen sind ebenfalls als gefalzte Elemente ohne angesetzte Profile ausgebildet.

KOPFLEISTE:

Aluminiumprofil im Farbton der Elemente pulverbeschichtet, das stabilisierend über der Kabinenfront und den Kabinenaußenwänden läuft.

WAND- UND ECKANSCHLUSS:

Wandanschluss durch ein Aluminium-U-Profil. Alternativ in Schattenfuge ausführbar.

Eckanschluss zur Verbindung der Vorderfront und der Seitenwand aus stranggepresstem Aluminiumprofil.

BESCHLÄGE:

Je Türe 2 stabile Edelstahlscharniere, optional mit selbstschließender Funktion. Bandlappen ins Element eingelassen.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Polyamid mit Stahlkern, Stärke 23 mm. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

Als Alternative: Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus eloxiertem Aluminium in L-Form (Frankfurter Modell). Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Haken und Puffer ebenfalls aus eloxiertem Aluminium.

Als Alternative: Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus Edelstahl in L-Form (Frankfurter Modell). Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen Haken und Puffer ebenfalls aus Edelstahl.

FÜSSE:

Stufenlos höhenverstellbarer Stützfuß mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

FARBEN:

Gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:

Raumhohe Anlagen, angepasst an die jeweilige bauliche Situation. Maximale Gesamtanlagenhöhe 2.700 mm.

ZUBEHÖR

Urinalschamwand 400 x 900 mm, aus dem gleichen Material wie die Kabinenelemente wandhängend

Befestigt mittels 2 eloxierter Aluminiumronden.

Urinalschamwand 400 x 900 mm, aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas mit einseitig keramischen Siebdruck. Wandhängend befestigt mittels 4 eloxierter Aluminiumwinkel

Schäfer Hakenpuffer Nylon N8007

Schäfer Nylon Rollenhalter N8001

Schäfer Nylon Ersatzrollenhalter N8002

Schäfer Nylon Bürstengarnitur N8003

Schäfer Haken Aluminium AL7010

Schäfer Hakenpuffer Aluminium AL7007

Schäfer Aluminium Rollenhalter AL7001

Schäfer Aluminium Ersatzrollenhalter AL7002

Schäfer Aluminium Bürstengarnitur AL7003

Schäfer Haken Edelstahl ES6010

Schäfer Hakenpuffer Edelstahl ES6007

Schäfer Edelstahl Rollenhalter ES6001

Schäfer Edelstahl Ersatzrollenhalter ES6002

Schäfer Edelstahl Bürstengarnitur ES6003